Prova de Hidráulica II – Segunda parte da D1 – Turma B

Nome: __________________________________________________________ RA: __________

1aquestão: Numa associação em série de bombas, para o ponto de trabalho obtido, temos as seguintes informações:

| Bomba A | Bomba B |
| --- | --- |
| QA = 200 m³/h | QB = 200 m³/h |
| HBA= 85 mca | HBB= 45 mca |
| BA = 76 % | BB = 69 % |

Dados:  = 998,2 kg/m³ e g = 9,8 m/s².

Determinar a vazão, a carga manométrica, o rendimento e a potência mecânica resultante da associação em série das bombas A e B. (valor 3,0)

2aquestão: Uma certa bomba hidráulica com 3500 rpm tem a sua carga manométrica em função da vazão especificado pela equação:

Especifique a equação de HB f(Q) da bomba para a mesma operar com uma rotação de 3000 rpm, a qual corresponde a uma frequência de 50 Hz. (valor – 2,0)

3a Questão: A instalação dada opera com as bombas idênticas associadas em série e cada uma delas tem a curva da carga manométrica da associação em função da vazão representada pela equação a seguir:

No funcionamento com as bombas associadas em série, tem-se que a Leq = 69,74 m; L = 65,37 m; Di = 40,8 mm; A = 13,1 cm² e o coeficiente de perda de carga distribuída médio igual a 0,0228. Para essa situação calcule a vazão e a carga manométrica no ponto de trabalho. (valor – 5,0)